Новодугинский территориальный комитет

| Пока+A3:P24атели | Норматив | Единицы измерения | Результаты исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сан Пин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.3.4.3. |  | Колонка ул.Чапаева | Арт. скваж.ул Сенная 5 | Колонка ул. Труда | Арскваж. ул мелиорат. 70 | Колонка ул.10Марта ,12 | Арскваж. ул 10Марта ,26 | Колонка ул. Зеленая | Артскваж. Ул.Зеленая ,1А | Колонка ул. Докучаева | Артсквжина д.Рябинки | Колонка д.Рябинки | кран ж/д с. Новодугино,ул.30лет Победы ,д6 | кран д/ дул.Специалистов,д 3, | Артсквжина д.Перчиха | Артсквжина д.Селище | Колонка д.Селище | Артсквжина д.Княжино |
| Органолептический ,количественный химический анализы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 4,7+0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| цветность | 20 | градусов | 3,2+1,0 | 3,6+1,1 | 2 | 3,1+0,9 | 2,4+0,7 | 1,9+0,6 | 3,4+1,0 | 4,6+1,4 | 5,5+1,6 | менее 1,0х10° | 2,2+0,7 | 1,8+0,5 | 1,9+0,6 | 3,1+0,9 | менее 1 | 2,5+0,7 | 2,2+0,7 |
| мутность | 2,6 | Мг/дм куб. | 1,7+0,3 | Менее 0,5 | 14,0+2,8 | 15,6+2,2 | 9,8+2,0 | 13,9+2,8 | 9,5+1,9 | 26,0+3,6 | 0,99+0,20 | 7,7+1,5 | 10,5+2,1 | менее 0,5 | менее 0,5 | 14,3+2,9 | менее 0,5 | 6,0+1,2 | 10,0+2,0 |
| водородный показатель | 6,0-9,0 | Ед. | 7,17+0,20 | 7,22+0,20 | 7,11+0,20 | 7,21+0,20 | 7,19+0,20 | 7,29+0,2 | 7,19+0,20 | 7,24+0,20 | 7,21+0,20 | 7,31+0,20 | 7,31+0,20 | 7,21+0,20 | 7,21+0,20 | 7,25+0,20 | 7,22+0,20 | 7,22+0,20 | 7,26+0,20 |
| Общая жесткость | 7 | Мг-экв/дм куб | 6,5+1,0 | 6,7+1,0 | 7,0+1,0 | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 | 6,8+1,0 | 6,9+1,0 | 7,4+1,1 | 6,5+1,0 | 6,3+0,9 | 6,0+0,9 | 6,5+1,0 | 6,5+1,0 | 6,1+0,9 | 7,0+1,0 | 6,0+0,9 | 6,6+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,70+0,18 | 0,40+0,10 | 3,0+0,5 | 3,4+0,5 | 1,8+0,5 | 3,1+0,5 | 1,6+0,4 | 3,6+0,5 | 0,14+0,04 | 1,4+0,4 | 2,9+0,4 | менее 0,1 | менее 0,1 | 1,5+0,4 | менее 0,1 | 2,2+0,3 | 1,9+0,5 |
| Аммиак и аммоний ион | 1,5 | Мг/дм куб |  | 0,12+0,04 |  | 0,13+0,04 |  | 0,16+0,05 |  | 0,18+0,05 |  | 0,21+0,06 |  |  |  | 0,43+0,13 | 0,30+0,09 |  | 0,39+0,12 |
| сульфаты | 500 | Мг/дм куб |  | 8,7+1,0 |  | 22,7+2,5 |  | 22,7+2,5 |  | 23,6+2,6 |  | 15,4+1,7 |  |  |  | 33,3+3,7 | 19,2+2,1 |  | более50 |
| Нитраты | Не более 3 | Мг/дм куб |  | 0,42+0,08 |  | 0,97+0,19 |  | 0,70+0,14 |  | 0,57+0,11 |  | 1,36+0,27 |  |  |  | 0,81+0,16 | 0,44+0,09 |  | 1,6+0,3 |
| нитриты | 3 | Мг/дм куб |  | Менее 0,003 |  | 0,026+0,013 |  | 0,013+0,007 |  | 0,021+0,011 |  | менее 0,003 |  |  |  | 0,0031+0,0015 | менее 0,003 |  | 0,018+0,009 |
| Бактериологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.coli | отсутствие | КОЭ/100смкуб. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Обобщенные колиформные бактерии | отсутствие | КОЭ/100см.куб. | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Общее микробное число | не более 50 | КОЭ/См,куб, | 9,0х10° | 2,0х10° | 8,0х10° | 1,0х10° | 5,0х10° | менее 1,0х10° | 6,0х10° | 3,0х10° | 7,0х10° | 3,0х10° | 9,0х10° | менее 1,0х10° | 2,0х10° | менее 1,0х10° | 2,0х10° | 5,0х10° | 1,0х10° |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |