Памятка

по соблюдению требований пожарной безопасности в АПК Смоленской области в пожароопасный период 2026 года.

Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области предупреждает, что соблюдение требований правил пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения регулируется Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Эти требования направлены на профилактику пожаров, предотвращение их распространения и минимизацию последствий.

## Основные требования:

1. Защита угодий от зарастания. Правообладатели земельных участков (собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы) обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременно проводить сенокошение на сенокосах.

2. Запрет на выжигание. Запрещено выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и населённых пунктов (за исключением рисовой соломы).

3. Создание противопожарных барьеров. Необходимо обустраивать минерализованные полосы для предотвращения распространения огня. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова лица, владеющие территорией, прилегающей к лесу, обязаны очищать её от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

4. Контроль за техникой. Руководитель организации обязан организовать противопожарный инструктаж с лицами, задействованными в уборке урожая. Уборочные агрегаты и автомобили должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (например, комбайны и тракторы — двумя огнетушителями и двумя штыковыми лопатами), исправными искрогасителями (за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов).

5. Правила хранения и заправки. В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей и техники осуществляются на специальных площадках, очищенных от сухой травы и горючего мусора, опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на определённом расстоянии от токов, стогов сена, хлебных массивов и строений.

6. Использование открытого огня. Может проводиться только в специально оборудованных местах при соблюдении строгих требований:

- место должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не более 1 метра либо площадки с прочно установленной металлической ёмкостью или ёмкостью из иных негорючих материалов объёмом не более 1 кубического метра;

- расстояние от места использования открытого огня до ближайшего объекта — не менее 50 метров, до хвойного леса — 100 метров, до лиственного леса — 30 метров;

- территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника и других горючих материалов, а также отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

- лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения и мобильным средством связи для вызова пожарной охраны.

Запрещено использовать открытый огонь при особом противопожарном режиме, на торфяных почвах, при неблагоприятных метеорологических условиях с сильными порывами ветра, под кронами хвойных деревьев, в повреждённой ёмкости и в некоторых других случаях.